http://pspicelib.narod.ru                                                      Назад

http://pspice.comtv.ru

Аналоговый триггер Шмитта .

OrCAD, MicroCap,  Multisim

Свойства.

- Встроенный гистерезис.  Параметры петли гистерезиса не формируются внешними или внутренними цепями положительной ОС, а задаются пользователем в виде параметров. Используется поведенческая модель гистерезиса.

- Частотно не зависимая аналоговая модель триггера Шмиттта. Варианты с инверсией и без инверсии выхода.

- Питание двух полярное или одно полярное, величина определяется внешним источником.

- Плавная нелинейная передаточная характеристика. Имеется в виду, что выходное напряжение не может превышать напряжение источников питания и должно плавно ограничиваться.

- Хорошая сходимость. Плавное ограничение, без скачков производных, гарантирует хорошую сходимость при моделировании проектов с использованием этой модели.

Назначение.

- Моделирование проектов постоянного тока и переменного тока.

- Использование в качестве буферов, генераторов и. т. п.

- Массовое использование при макромоделировании.

Параметры модели, задаваемые пользователем.

Параметры модели задаются пользователем, цепи внешней обратной связи отсутствуют.

AV     -  коэффициент усиления

VRP  -  верхний порог насыщения

VRN  – нижний порог насыщения

LH  - верхний порог гистерезиса

LO – нижний порог гистерезиса

Особенности.

Модель высокоскоростная, что делает её идеальной для макромоделирования аналоговых интегральных микросхем высокой сложности, где имеет место массовое применение ТШ.

Гистерезис модели не расчитавается как переходной процесс, а организуется поведенческим способом, что повышает скорость моделирования проектов. Разумеется, при этом исключаются внешние резисторы положительной ОС, как в случае реализации компаратора на ОУ.

При макромоделировании сложных АИС применение этой модели позволяет сократить текст макромодели и добиться высокого быстродействия при хорошей сходимости.

При моделировании проектов общего вида модель позволяет оценить его потенциальные возможности и правильно  рассчитать параметры ТШ, для реализации его на конкретной элементной базе.

Тест.

Тест  подтверждает адекватную зависимость передаточной характеристики ТШ от питающих напряжений и установленных параметров.

Рис. 1. Схема тестирования, RC-генератор.

Рис. 2. Тест Ep=+5V, En=-0V, VRP=0.1V, VRN=0.1V.